Nedenstående er min fortolkning af Envidan’s metode til at generere ”fremtids” – dybde data:

Data Udgangspunkt (for projekt ”Markby”):

- HIP-data over det relevante område og måleperioden 1990 – 2019 (begge år inkluderet, i alt 30 års data. Data består af et sæt af geografiske datapunkter (EPSG:25832) placeret i et grid med afstanden 100 meter fra hinanden i både nord/syd og øst/vest.

Til hvert punkt er der knyttet grundvands dybde værdier: 1 værdi for hver dag i hele perioden fra og med 1990 til og med 2019: 30 år * 365 dage = 10950 dybdeværdier pr punkt.

- Fire .tif raster filer som alle dækker samme område og med samme punkt tæthed som HIP data, dvs. med ”pixel” størrelse på 100 meter.

Hver fil repræsenterer data for en af årstidsperioderne, hhv.: Forår (marts, april, maj); sommer (juni, juli, august); efterår (september, oktober, november) og vinter (december, januar, februar).

Hver celle i filerne indeholder en værdi for differencen for grundvandsdybder mellem ”nutid” og ”fremtid” - dvs. den gennemsnitlige stigning / fald i perioden mellem ”nutid” og ”fremtid”. ”nutid” forstås som midtpunktet i måleperioden (projekt ”Markby”): 1990 – 2019 = 2005.  ”fremtid” forstås som midtpunkt i perioden for allerede beregnede fremtidsdata: 2070 -2100 = 2085.

- Bygningsdata, som er polygoner fra GeoDanmark beriget med en række oplysninger fra BBR. Modelberegningen benytter GeoDanmark-geometri til at beregne midtpunkt og perimeter; bygningsår, ombygnings/tilbygningsår, areal og kælderareal fra BBR samt kælderperimeter beregnet vha. kælderareal ud fra følgende formel: 
kp = 0.0000001 * ka**3 - 0.0002 * ka**2 + 0.1525 * ka + 5.443
ka: kælderareal, kp:kælderperimeter

- Projektområde - En polygon (EPSG:25832)

Metode til at producere TGV data-tidsserier for fremtidsscenarier (Markby):

- Den oprindelige HIP datablok (fra 1990-2019, kaldet blok0) kopieres ud i fremtiden i blokke - blok1: 2020-2059, blok 2: 2060-2089, blok3: 2090-2119, blok4: 2120-2149. Antallet af blokke bestemmes ved at perioden dækket af blok0-blok4 skal omfatte hele den ønskede periode for økonomisk konsekvensberegning: 2025 – 2125.

- For hver raster celle i de 4 tif filer

Hej Per - Jeg sidder og koger på min interpolationsmodel til at genere "fremtidsdata" dvs. tidsserie for projektområdet.

ENVIDANS metode:

- Tag HIP data for projektet fra en veldefineret tidsperiode. Det er normalt 1990-2019 (begge år inkluderet)

- Kopiér disse data, så de (også) ligger i perioden 2020-2049, 2050-2079, 2080-2109, 2110-2139. Så de dækker hele beregningsperioden, som her er fra 2025-2124, begge år inkluderet.

- Brug også HIP's "fremtidsmodel" - der for hver årstid (dvs. der er 4 af dem) viser difference (korrektion) mellem nutids måleværdi og fremtids beregnet værdi (dvs. fremtid - nutid)

- Man finder "periode" års-afstanden mellem nutidsperiodens "midtpunkt" og fremtidsperiodens "midtpunkt". For nutidsperioden (1990-2019) er det 2005 og for fremtids periode (2070- 2100) er det 2085. Så differencen bliver 80 år.

- For hver korrektionsværdi i fremtidsmodellen og for hver årstid beregnes en årlig korrektionsfaktor ved at dividere fremtidsmodellens værdier med 80.

- Sluttelig korrigeres datablokkene genereret i pkt 2 med den årlige korrektionsfaktor under hensyntagen til 1)  differencen mellem måleperiode og årsnummer i fremtidsdata og 2) hvilken årstid fremtidato befinder sig i. Dette gøres for hver eneste datapunkt fra 2025 til 2124

Så man bruger HIP modeldata som grundlag; man antager at vanddybden for TGV gentager sig i en 30 års periode og korrigerer vha. en fremtidsværdi som er beregnet (hvorledes) og antager at udviklingen i øvrigt er lineær. Der er mange hvis'er !

Jeg har lavet en funktion som gentager denne øvelse og den virker. Jeg har dog det problem at den nogen bruger 4 minutter og andre gange 45 minutter om at blive færdig. Og det er sådan lidt urovækkende for mig.

Med venlig hilsen / Best regards

Bo Victor Thomsen

Civ.Ing. / M.Sc.Eng.

aestasGIS Denmark

On 15/04/2026 11.48, Per Skougaard Kaspersen wrote:

il denne her? Jeg synes ikke at jeg har mo